REPERTORIO delle ESERCITAZIONI di LABORATORIO nelle DISCIPLINE del DIPARTIMENTO di MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA

Materia di insegnamento: Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE) 	Classi   TERZE

1/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Strumentazione e macchinari usati | Tempi di addestramento e istruzioni d’uso | Tempi di assemblaggio e verifica funzionalità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 1 | Lampada comandata da un punto ( interruttore) |  | X | Cavi di collegamento, lampada e porta lampada, morsettiera, interruttore, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 30’ | 1 ora |
| 2 | Lampada comandata da due punti (deviate) |  | X | Cavi di collegamento, lampada e porta lampada, due deviatori, morsettiera, interruttore, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 30’ | 1 ora |
| 3 | Lampada comandata da più punti (deviate e invertite) |  | X | Cavi di collegamento, lampada e porta lampada, due deviatori, un invertitore morsettiera, interruttore, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 30’ | 1 ora |

Materia di insegnamento: Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE)	Classi   TERZE

2/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Strumentazione e macchinari usati | Tempi di addestramento e istruzioni d’uso | Tempi di assemblaggio e verifica funzionalità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 4 | Lampade comandate attraverso relè interruttore |  | X | Cavi di collegamento, lampade e porta lampade, due pulsanti, un relè a 24 V interruttore, morsettiera, interruttore, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 1 ora | 1–2 ore |
| 5 | Lampade comandate attraverso relè commutatore |  | X | Cavi di collegamento, lampade e porta lampade, due pulsanti, un relè a 24 V commutatore, morsettiera, interruttore, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 1 ora | 1–2 ore |
| 6 | Punti luce comandati da relè crepuscolare |  | X | Cavi di collegamento, lampade e porta lampade, un relè crepuscolare, morsettiera, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 1 ora | 1–2 ore |

Materia di insegnamento: Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE)	Classi   QUARTE

1/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Strumentazione e macchinari usati | Tempi di addestramento e istruzioni d’uso | Tempi di assemblaggio e verifica funzionalità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 1 | Impianto luce scale comandato da tre posti con relè temporizzatore |  | X | Cavi di collegamento, lampade e porta lampade, un relè temporizzatore, tre pulsanti morsettiera, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 1–2 ore | 1–2 ore |
| 2 | Linea luce di una civile abitazione |  | X | Cavi di collegamento, lampade e porta lampade, relè, interruttori, deviatori, pulsanti, invertitori morsettiera, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 2–4 ore | 2–4 ore |
| 3 | Linea prese 10/16 A di una civile abitazione |  | X | Cavi di collegamento da 1,5 e 2,5 mm2 , prese bipolari, morsettiera, interruttori di comando, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 2–4 ore | 2–4 ore |

Materia di insegnamento: Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE)	Classi   QUARTE

2/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Strumentazione e macchinari usati | Tempi di addestramento e istruzioni d’uso | Tempi di assemblaggio e verifica funzionalità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 4 | Impianto di suoneria |  | X | Cavi di collegamento, pulsanti, morsettiera, suoneria a 24 V, attrezzi da elettricista | Pannello didattico per la realizzazione di impianti civili con tubi in vista | 30’ | 1 ora |
| 5 | Misure dei parametri di un segnale elettrico analogico |  | X | Bread Board su cui allocare componentistica quali resistenze, condensatori, induttanze , diodi e transistor, A.O. | generatore di funzioni, oscilloscopio, multimetri | 5 ore (familiarizzare all’uso dell’ oscilloscopio e al gen. di funzioni) | 2 ore |
| 6 | Misure dei parametri di ingresso e di uscita di circuiti integrati |  | X | Bread Board su cui allocare componentistica quali circuiti integrati (555, μ741 etc.) diodi led etc. | generatore di funzioni, oscilloscopio, multimetri | 5 ore (conoscere la pinnatura dei circuiti integrati in esame e le loro funzioni) | 2 ore |

Materia di insegnamento: Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE)	Classi   QUINTE

1/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Strumentazione e macchinari usati | Tempi di addestramento e istruzioni d’uso | Tempi di assemblaggio e verifica funzionalità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 1 | Simulazione di tele-avviamento diretto di un m.a.t. |  | X | cavi da 1,5 mm2; lampade di segnalazione 24 V c.a., attrezzi da elettricista | tester, pulsanti N.O. e N.C., contatti ausiliari e di potenza, contattore, relè termico, Guida Din , banco di alimentazione 24 V c.a. | 1–2 ore | 1–2 ore |
| 2 | Simulazione di tele-inversione di marcia di un m.a.t. |  | X | cavi da 1,5 mm2; lampade di segnalazione 24 V c.a., attrezzi da elettricista | tester, pulsanti N.O. e N.C., contatti ausiliari e di potenza, contattori, relè termico, Guida Din , banco di alimentazione 24 V c.a. | 1–2 ore | 1–2 ore |
| 3 | Simulazione di tele-avviamento stella/triangolo di m.a.t. |  | X | cavi da 1,5 mm2; lampade di segnalazione 24 V c.a., attrezzi da elettricista | tester, pulsanti N.O. e N.C., contatti ausiliari e di potenza, contattori, relè termico, relè temporizzato Guida Din , banco di alimentazione 24 V c.a. | 1–2 ore | 1–2 ore |

Materia di insegnamento: Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE)	Classi   QUINTE

2/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Strumentazione e macchinari usati | Tempi di addestramento e istruzioni d’uso | Tempi di assemblaggio e verifica funzionalità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 4 | Simulazione del controllo del livello di un serbatoio mediante PLC | X | X | Lampade di segnalazione, cavi di collegamento, pulsanti N.O. e N.C., finecorsa con contatti N.O. e N.C. | PLC , tastiera di programmazione, monitor | 2–4 ore | 2–4 ore |
| 5 | Simulazione della gestione di un impianto semaforico mediante PLC | X | X | Lampade di segnalazione, cavi di collegamento, pulsanti N.O. e N.C., finecorsa con contatti N.O. e N.C. | PLC , tastiera di programmazione, monitor | 2–4 ore | 2–4 ore |
| 6 | Simulazione della movimentazione si un nastro trasportatore mediante PLC | X | X | Lampade di segnalazione, cavi di collegamento, pulsanti N.O. e N.C., finecorsa con contatti N.O. e N.C. | PLC , tastiera di programmazione, monitor | 2–4 ore | 2–4 ore |

Materia di insegnamento: Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell'Automazione e Applicazioni (TEEAA)	Classi    TERZE

1/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Macchine usate | Tipologia addestramento a bordo macchina | Tempi di addestramento a bordo macchina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 1 | Misura di resistenza con metodo volt-amperometrico | X |  | Bread Board Resistori | Alimentatore Multimetro digitale PC – Minilab Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 2 | Misura di resistenza con metodo volt-amperometrico |  | X | Bread Board Resistori | Alimentatore Multimetro digitale PC – Minilab Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 3 | Verifica dei principi di Kirchhoff | X |  | Bread Board Resistori | Alimentatore Multimetro digitale PC – Minilab Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 4 | Verifica dei principi di Kirchhoff |  | X | Bread Board Resistori | Alimentatore Multimetro digitale PC – Minilab Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 5 | Carica e scarica dei condensatori | X |  | Bread Board Resistori Condensatori | Alimentatore Minilab Multimetro digitale PC – Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 6 | Carica e scarica dei condensatori |  | X | Bread Board Resistori Condensatori | Alimentatore, Minilab Multimetro digitale PC – Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |

Materia di insegnamento: Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell'Automazione e Applicazioni (TEEAA)	Classi    TERZE

2/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Macchine usate | Tipologia addestramento a bordo macchina | Tempi di addestramento a bordo macchina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 7 | Misura della potenza | X |  | Bread Board Resistori Condensatori | Alimentatore Minilab Wattmetro Amperometro Voltmetro PC - Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 8 | Misura della potenza |  | X | Bread Board Resistori Condensatori | Alimentatore Minilab Wattmetro Amperometro Voltmetro PC - Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 9 | Rilievo della caratteristica del diodo | X |  | Bread Board Resistori Diodo | Alimentatore Minilab Amperometro Voltmetro PC - Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 10 | Rilievo della caratteristica del diodo |  | X | Bread Board Resistori Diodo | Alimentatore Minilab Amperometro Voltmetro PC - Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |

Materia di insegnamento: Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell'Automazione e Applicazioni (TEEAA)	Classi    QUARTE

1/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Macchine usate | Tipologia addestramento a bordo macchina | Tempi di addestramento a bordo macchina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 1 | Applicazioni porte logiche (NAND) | X |  | Bread Board Resistori Circuiti integrati Diodi Led | Alimentatore Multimetro digitale PC – Minilab Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 2 | Applicazioni porte logiche (NAND) |  | X | Bread Board Resistori Circuiti integrati Diodi Led | Alimentatore Multimetro digitale PC – Minilab Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 3 | Sicurezza degli impianti Verifica interruttore magnetotermico e circuito | X |  | Interruttori Deviatori Invertitori – Relè Temporizzatori Lampade | Alimentatore Pannello didattico alimentato a 24 volt Multimetro digitale PC –Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 15’ |
| 4 | Sicurezza degli impianti Verifica interruttore magnetotermico e circuito |  | X | Interruttori Deviatori Invertitori – Relè Temporizzatori Lampade | Alimentatore Pannello didattico alimentato a 24 volt Multimetro digitale PC –Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 5 | Visualizzazione forme d’onda e segnali di uscita di amplificatori e filtri | X |  | Bread Board Resistori Condensatori Amplificatori operazionali | Alimentatore Minilab Generatore di funzione –Voltmetro PC – Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |
| 6 | Visualizzazione forme d’onda e segnali di uscita di amplificatori e filtri |  | X | Bread Board Resistori Condensatori Amplificatori operazionali | Alimentatore Minilab Generatore di funzione –Voltmetro PC – Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d’uso e sicurezza | 10’ |

Materia di insegnamento: Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell’Automazione e Applicazioni	Classi    QUARTE

2/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Macchine usate | Tipologia addestramento a bordo macchina | Tempi di addestramento a bordo macchina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 7 | Misura della potenza | X |  | Resistori Condensatori | Alimentatore Wattmetro Amperometro Voltmetro PC - Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 8 | Misura della potenza |  | X | Resistori Condensatori | Alimentatore Wattmetro Amperometro Voltmetro PC - Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 9 | Prove a vuoto del trasformatore | X |  | Trasformatore Resistori | Alimentatore Amperometro Voltmetro PC - Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 10 | Prove a vuoto e in cc del trasformatore |  | X | Trasformatore monofase Resistori | Alimentatore Amperometro Voltmetro PC - Oscilloscopio Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |

Materia di insegnamento: Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell'Automazione e Applicazioni (TEEAA)	Classi    QUINTE

1/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Macchine usate | Tipologia addestramento a bordo macchina | Tempi di addestramento a bordo macchina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 1 | Misura del livello di un liquido | X |  | Bread Board Resistori Trasduttori di posizione Convertitori A/D e D/A - Display Led | Alimentatore Multimetro digitale PC - Minilab Videoproiettore Oscilloscopio | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 2 | Misura del livello di un liquido |  | X | Bread Board Resistori Trasduttori di posizione Convertitori A/D e D/A - Display Led | Alimentatore Multimetro digitale PC - Minilab Videoproiettore Oscilloscopio | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 3 | Realizzazione di circuiti rilevatori di forme d'onda | X |  | Bread Board Resistori Trasduttori Timer 555 Convertitori A/D e D/A - Display Diodi Led | Alimentatore Multimetro digitale PC - Minilab Videoproiettore Oscilloscopio | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 4 | Realizzazione di circuiti rilevatori di forme d'onda |  | X | Bread Board Resistori Trasduttori Timer 555 Convertitori A/D e D/A - Display Diodi Led | Alimentatore Multimetro digitale PC - Minilab Videoproiettore Oscilloscopio | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 5 | Rilievo diagrammi di Bode per una rete RLC | X |  | Bread Board Resistori Induttori Condensatore | Alimentatore Multimetro digitale PC -Videoproiettore Oscilloscopio | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |

Materia di insegnamento: Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell'Automazione e Applicazioni (TEEAA)	Classi    QUINTE

2/2

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Macchine usate | Tipologia addestramento a bordo macchina | Tempi di addestramento a bordo macchina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 6 | Rilievo diagrammi di Bode per una rete RLC |  | X | Bread Board Resistori Induttori Condensatore | Alimentatore Multimetro digitale PC -Videoproiettore Oscilloscopio | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 7 | Prova di resistenza di isolamento e verifica continuità del circuito di protezione | X |  | Cavi | Multimetro Ohmetro con relativi accessori previsti | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 8 | Prova di resistenza di isolamento e verifica continuità del circuito di protezione |  | X | Cavi | Multimetro Ohmetro con relativi accessori previsti | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |
| 9 | Sicurezza funzionale delle macchine | X |  | Office Software di presentazione | PC Videoproiettore | Istruzioni d'uso e sicurezza | 10' |

Materia di insegnamento: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione (TTIM)	Classi  TERZE

1/1

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali usati | Macchine usate | Tempi di addestramento e istruzioni d’uso | Tempi di assemblaggio e verifica funzionalità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 1 | Conoscenza della strumentazione di base e della strumentazione virtuale nel settore elettrico-elettronico |  | X | Accessori in dotazione ai vari strumenti, libretti di istruzione | Alimentatori Multimetri digitali e analogici, Wattmetri, PC per l’utilizzo di EWB | 8 – 10 ore | 4 ore |
| 2 | Applicazioni sulle porte logiche fondamentali ( OR, AND, NOT) |  | X | Bread Board, cavi di collegamento | Integrati di porte logiche, Minilab, | 4 – 6 ore | 1 ora |
| 3 | Progetto di rete combinatorie 1a e 2a forma canonica | X | X | Bread Board, cavi di collegamento | Integrati di porte logiche, Minilab | 6 – 8 ore | 1 ora |

Materia di insegnamento: Tecnologie  e tecniche di installazione e manutenzione (TTIM)	Classi    QUARTE

1/1

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali, Strumentazione e Componentistica usati | Macchine usate | Tipologia addestramento a bordo macchina | Tempi di addestramento a bordo macchina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Eserc. pratica |  |  |  |  |
| 1 | Misura delle tensioni stellate e concatenate di un sistema trifase collegato a stella | X | X | cavi di collegamento, n. 3 resistenze (modulo DL090 De Lorenzo), n. 3 induttanze (modulo DL2091 De Lorenzo) , Voltmetro a lettura diretta e Amperometro di controllo | banco di lavoro trifase con uscita 400/230 V con protezione automatica magnetotermica differenziale ad alta sensibilità | Istruzioni d'uso e sicurezza | 30' |
| 2 | Misura della potenza in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato con l’ inserzione Aron | X | X | cavi di collegamento, n.3 resistenze (modulo DL090 De Lorenzo), n. 3 induttanze (modulo DL2091 De Lorenzo) , n.1 Voltmetro e n. 1 Amperometro di controllo e n. 2 Wattmetri | banco di lavoro trifase con uscita 400/230 V con protezione automatica magnetotermica differenziale ad alta sensibilità | Istruzioni d'uso e sicurezza | 30' |
| 3 | Misura della potenza reattiva in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato con il wattmetro in quadratura | X | X | cavi di collegamento, n.3 resistenze (modulo DL090 De Lorenzo), n. 3 induttanze (modulo DL2091 De Lorenzo) , Voltmetro e Amperometro di controllo e n.1 Wattmetro | banco di lavoro trifase con uscita 400/230 V con protezione automatica magnetotermica differenziale ad alta sensibilità | Istruzioni d'uso e sicurezza | 30' |

Materia di insegnamento: Tecnologie  e tecniche di installazione e manutenzione (TTIM)	Classi    QUINTE

1/1

| N.ro | Denominazione | Tipologia di esercitazione |  | Materiali, Strumentazione e Componentistica usati | Macchine usate | Tipologia addestramento a bordo macchina | Tempi di addestramento a bordo macchina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimostrazione | Esercitazione pratica |  |  |  |  |
| 1 | Avviamento indiretto del motore asincrono trifase |  | X | m.a.t., pulsantiera, relè termico, lampade di segnalazione, contattori, cavi di collegamento | Pannello didattico e banco di lavoro trifase con uscita 400/230 V con protezione automatica magnetotermica differenziale ad alta sensibilità | Realizzazione e verifica funzionale del circuito di comando e di segnalazione | 30' |
| 2 | Inversione del senso di marcia del motore asincrono trifase |  | X | m.a.t., pulsantiera, relè termico, lampade di segnalazione, pulsantiera, contattori, cavi di collegamento | Pannello didattico e banco di lavoro trifase con uscita 400/230 V con protezione automatica magnetotermica differenziale ad alta sensibilità | Realizzazione e verifica funzionale del circuito di comando e di segnalazione | 30' |
| 3 | Cancello elettrico scorrevole | X |  | m.a.t., pulsantiera, fotocellule, temporizzatore, cavi di collegamento | banco di lavoro trifase con uscita 400/230 V con protezione automatica magnetotermica differenziale ad alta sensibilità | Realizzazione e verifica funzionale del circuito di comando e di segnalazione | 30' |

Repertorio delle Esercitazioni di laboratorio meccanico

La disciplina di Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (TMA) prevede la presenza di un co-docente e l’uso di laboratori attrezzati. Di seguito si riporta  quanto è previsto, secondo il dettato ministeriale, per le ore di esercitazioni.

Nelle Programmazioni della disciplina TMA  sono indicati prerequisiti e gli obiettivi di competenze e conoscenze, in questa sono indicate la ABILITA’ che il discente dovrà acquisire grazie agli accessi alle attività pratiche

Classi TERZE e QUARTE

metrologia  di  base

ABILITA’

Tarare e attrezzare gli strumenti di misura e di controllo

Scegliere il corretto strumento per eseguire una data misura.

Attrezzature da utilizzare

Righello metrico

Calibro

Micrometro

Comparatore

Goniometro

Esercitazioni da svolgere:

Misure di lunghezze; Misure lineari interne; Misure a diversa precisione

Materiali indispensabili

I pezzi da utilizzare sono quelli già presenti in laboratorio. Pezzi spianati, pezzi cilindrici, cavi, ecc.

L’addestramento non è previsto perché ad apprendimento in itinere e diretto con gli strumenti.

Per effettuare tale operazioni gli studenti hanno già svolto un percorso delle linee generali del testo unico della sicurezza individuato dal D.Lgs 81/08.

Tempi

10 ore da ridefinire in itinere

PROPRIETà E PROVE SUI MATERIALI

Conoscenze ed Abilità

Svolgimento delle principali prove di laboratorio sui materiali

Macchine ed attrezzature da utilizzare

Macchina per la prova di trazione

Macchina per la prova di resilienza

Macchine per la prova di durezza

Esercitazioni da svolgere:

Prova di rottura a trazione su acciaio e su alluminio

Prova di resilienza su acciai disponibili

Prove di durezza su vari tipi di materiali

Materiali indispensabili

Provini per la prova di trazione sia di acciaio che di alluminio

Provini per la prova di resilienza normalizzati in acciaio fragile e/o tenace

Provini di acciaio a vario contenuto di carbonio

Addestramento

L’addestramento è previsto solo per le prove di durezza, in quanto le altre prove sono eseguite dal co-docente, e gli studenti prenderanno appunti dei risultati della prova e questi saranno poi oggetto di studio ed approfondimenti.

Per le prove di durezza, l’addestramento previsto è di pochi minuti perché le macchine non costituiscono alcun pericolo per i discenti essendo statiche o quasi statiche e senza organi meccanici in movimento.

La formazione per l’accesso ai laboratori è indicata nel Documento di Valutazione del Rischio.

Tempi

12 ore da ridefinire in itinere

TAGLIO DEI MATERIALI

Conoscenze ed Abilità

Struttura, funzionamento e componenti delle macchine

Caratteristiche e scelte degli utensili

Operare con le macchine e gestire i processi di manutenzione di una macchina

Macchine ed attrezzature da utilizzare

Trapano a colonna

Tornio parallelo

Fresatrici orizzontale

Fresatrice verticale

Macchine per la prova di durezza

Esercitazioni da svolgere:

Foratura di una piastra su maschera precedentemente preparata.

Tornitura cilindrica

Tornitura conica

Filettatura al tornio

Spianamento di una piastra mediante fresa verticale

Spianamento di una piastra e conseguente lavorazione ai bordi

Materiali indispensabili

Utensili appropriati alle macchine

Cilindri di acciaio, di diametro compatibile con i torni, di acciaio a basso tenore o alluminio

Lastre acciaio a basso tenore o di alluminio

Addestramento

L’addestramento previsto è di circa 10 minuti per ogni macchina utilizzata.

Per la formazione, l’accesso ai laboratori ed i dispositivi di protezione individuale è indispensabile riferirsi a quanto indicato nel DVR.

Tempi

10 ore da ridefinire in itinere

PNEUMATICA

Conoscenze ed Abilità

Funzionamento dei circuiti pneumatici

Individuare, scegliere i componenti ed assemblarli in base alla loro funzionalità

Macchine ed attrezzature da utilizzare

Sistema di alimentazione aria compressa

Tavolo di esercitazione con cassettiera

Tableau in alluminio per il fissaggio dei componenti

Valvole distributrici

Valvole di controllo portata

Valvole di controllo della pressione

Sensori

Attuatori

Esercitazioni da svolgere:

Circuiti pneumatici elementari

Comando diretto di un cilindro a semplice effetto

Regolazione della velocità in un cilindro a semplice effetto ed a doppio

Comando di un cilindro da due punti diversi

Comando a due mani di sicurezza e da due punti

Comandi temporizzati

Comando predominante di stop o di arresto

Sequenze

Materiali indispensabili

Aria compressa

Olio lubrificazione

Filtri aria

Addestramento

L’addestramento non previsto perché realizzazione pratica della teoria svolta. Si danno indicazioni  sul posizionamento delle valvole.

Per la formazione, l’accesso ai laboratori è indispensabile riferirsi a quanto indicato nel DVR.

Tempi

12 ore da ridefinire in itinere

DISEGNO TECNICO

Conoscenze ed Abilità

Interpretare disegni e schemi

Estrarre da un complessivo il particolare di interesse

Utilizzo dei manuali e della documentazione allegata

Macchine ed attrezzature da utilizzare

Postazione PC

Sistema CAD con licenza su ogni postazione

Esercitazioni da svolgere:

Scelta scala di rappresentazione

Proiezioni ortogonali di semplici pezzi

Rappresentazione di un pezzo meccanico semplice

Rappresentazione di un complessivo

Estrazione di un particolare da un complessivo

Materiali indispensabili

Sistema di disegno computerizzato qualsiasi purché licenziato su ogni PC

Stampante

Fogli A4, Fogli A4.

Stampanti

Addestramento

In itinere

Per la formazione, l’accesso ai laboratori è indispensabile riferirsi a quanto indicato nel DVR.

Tempi

8 ore da ridefinire in itinere

Classi  QUINTE

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA

ABILITA’

Distinta base di apparecchiature, dispositivi ed impianti

Ciclo di vita di un sistema apparati , impianti

Normativa tecnica di riferimento

Terminologia  di settore

Attrezzature da utilizzare

Postazione PC e adatto software

Esercitazioni da svolgere:

Ricerca in rete della normativa specifica

Elaborazione di un libretto di uso e manutenzione.

Ricerca di un manuale qualità e relazione sui punti salienti.

Materiali indispensabili

Carta per stampante

Fotocopie

Tempi

10 ore da ridefinire in itinere

AUTOMAZIONE

ABILITA’

Utilizzi di macchine ed impianti per diagnosticare guasti

Interventi di montaggio, sostituzione di componenti nel rispetto di modalità e procedure definite.

Attrezzature da utilizzare

Sensori e trasduttori

Potenziometro

Attuatori

Circuiti con relativo banco elettropneumatico

Tornio a controllo numerico

Fresa a controllo numerico

Tornio tradizionale e macchine tradizionali.

Centro di lavoro

Accessori delle MU CNC

Utensili adatti allo scopo.

Esercitazioni da svolgere:

Esempi di semplici sistemi automatici

Misurazione del pezzo

Sgrossatura esterna; Finitura esterna; Attestatura;

Esecuzione gola; Alesatura con utensile mono-taglienti;

Profilo di tornitura con interpolazione lineare e passatura di finitura

Filettatura esterna a blocchi

Lavorazioni con operazioni multiple. Vari cicli

Fresatura con spianatura con contornatura di piastra.

Ciclo di foratura.

Materiali indispensabili

Piastre e cilindri di acciaio basso legato o alluminio

L’addestramento avverrà nel momento dell’accesso al laboratorio con un primo approccio alla macchina. I tempi previsti sono mediamente di 10 minuti nelle prime due esercitazioni. Poi l’addestramento è da considerarsi effettuato. Per la formazione ci si deve riferire a quanto previsto nel DVR dal SPP.

Tempi

15 ore da ridefinire in itinere

TECNICA della manutenzione

ABILITA’

Analizzare impianti per diagnosticare guasti

Valutare affidabilità e sicurezza  di un sistema nei diversi cicli della propria vita.

Individuazione delle tipologie di guasti con appropriati software

Attrezzature da utilizzare

Postazione PC e adatto software; Ultrasuoni

Apparecchiature termografiche

Per questo modulo non è possibile effettuare alcuna specificazione senza sapere quanto è a disposizione di docenti/discenti. La varietà di macchine, apparecchiature, software è talmente vasta e variegata che è possibile effettuare una definizione nel solo momento della conoscenza dei mezzi messi a disposizione.

Esercitazioni da svolgere:

Elaborazione di una distinta base

Elaborazione di un piano di manutenzione preventiva

Elaborazione di una manutenzione predittiva

Materiali indispensabili

L’addestramento è da prevedere nel momento in cui si è a conoscenza delle apparecchiature disponibili.

Per l’accesso ci si dovrà riferire a quanto indicato nel DVR

Carta per stampare fotocopie.

L’addestramento non è previsto perché ad apprendimento in itinere e diretto con gli strumenti.

Per l’accesso e la formazione ci si dovrà riferire a quanto indicato nel DVR.

Tempi

10 ore da ridefinire in itinere

SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

ABILITA’

Saper usare il PC

Attrezzature da utilizzare

Postazione PC e adatto software

Esercitazioni da svolgere:

Diagnostica di un Impianto

Materiali indispensabili

Carta per stampante

Fotocopie

Tempi

10 ore da ridefinire in itinere